Q1)

- Q = m · Cp · ΔT……………………………………………………………………..(2 mark)

ΔT = T2 - T1 = 75 - 25 = 50 °C

Q = (10 kg)*(3000 J/(kg·°C))* (50 °C)

Q = 1500 kJ………………………………………………………………………….......(2 mark)

- Q̇ = Q / t = (1.5 × 10^6) / 20 s…………………………………………………….….(2 mark)

Q̇ = 75,000 W

75,000 W = 75 kW…………………………………………………………………...….(1 mark)

- Q_loss = m · cp · ΔT_loss………………………………………………………….. (1 mark)

ΔT_loss = (80 - 75) °C = 5 °C

Q_loss = (10 kg)(3000 J/(kg·°C))(5 °C)

Q_loss = 150 kJ……………………………………………………………………..…..(1 mark)

Q2)

- At initial state:  T0=95 ℃, x=0.35

From Table A-4, vf=0.001040 m3/kg, vg=1.9808 m3/kg……………………………(1 mark)

So vo= vf+xvg-vf=0.693956 m3/kg…………………………………………..……(2 mark)

- At final state:  P1=0.8 MPa, T1=275 ℃

From Table A-5, Tsat=170.41 ℃, so it is superheated…………………………………….(1 mark)

From Table A-6,  v @ 250 °C = 0.29321 m3/kg, v @ 300 °C = 0.32416 m3/kg……….(1 mark)

Interpolation:   v @ 275 °C = 0.308685 m3/kg……………………………………………….(2 mark)

- Vo= 0.693956 * 2= 1.387912 m3, V1= 0.308685 * 2= 0.61737 m3………………...(1 mark)

At initial state, P0=84.609 kPa (from table A-4)

So, W = (P₀ + P₁)/2 × (V₁ - V₀)………………………………………………………………………(2 mark)

W= (0.084609+0.8)/2×(0.61737-1.387912)=-0.3408 MJ = -340.8 KJ…………………(2 mark)

Q3)

a)    R-134a, initial state: P1=0.8 MPa, T1=90 °C

From Table A-12, T1> Tsat= 31.31 °C, so it is superheated…………………………… ..(1 mark)

From Table A-13,  h1=327.12 kJ/kg…………………………………………………………..(1 mark)

b)    R134a, final state: P2=0.8 MPa, T2=30 °C

T2 < Tsat, so it leaves as compressed liquid, so use Table A-11 for saturated liquid…………………………………………………………………………………………………..…(1 mark)

h2=93.58 kJ/kg……………………………………………………………………………………..(1 mark)

c) Air (ideal gas), initial state, P3=100 kPa, T3=22 °C

Table A-17, h3=295.17 kJ/kg…………………………………………………………………..(1 mark)

d) Air (ideal gas), final state, P4=95 kPa, T4=57 °C

Table A-17, h4=330.34 kJ/kg…………………………………………………………………..(1 mark)

e) m=ρV for ideal gas at the inlet and outlet

V3= 400 m/min

mair=P3R × T3× V3=100000287×295×203= 7.87kg/s …………………………………...………(1 mark)

mR134a=7.87 (330.34-295.17)327.12-93.58=1.185 kg/s...........................................................(2 mark)